НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИиКТ

Информатика

Лабораторная работа № 2 "Синтез помехоустойчивого кода"

Выполнил студент

Двоеглазова Наталья Николаевна

Группа №P3123

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна

г. Санкт-Петербург

2023

Содержание

Задание	3

Основные этапы вычисления	4

Задание №1	4

Задание №2	6

Задание №3	7

Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4)	8

Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11)	8

Дополнительное задание – Код Хэмминга на Phyton	9

Задание

Вариант: 35

№1 – 31, 58, 85, 112

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

№2 – 36

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

№3 (31 + 58 + 85 + 112 + 36) * 4 = 1288 – число информационных разрядов

Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

№4  (доп. задание) –

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход из командной строки получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления

Задание №1

31:

|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| s1 | x |  | x |  | x |  | x |
| s2 |  | x | x |  |  | x | x |
| s3 |  |  |  | x | x | x | x |

S1 = r1  i1  i2  i4 = 0  1  0  0 = 1

S2 = r2  i1  i3  i4 = 0  1  1  0 = 0

S3 = r3  i2  i3  i4 = 0  0  1  0 = 1

Ошибка в информационном бите i2  =>  верное сообщение 0010110

58:

|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| s1 | x |  | x |  | x |  | x |
| s2 |  | x | x |  |  | x | x |
| s3 |  |  |  | x | x | x | x |

S1 = r1  i1  i2  i4 = 0  0  1  0 =1

S2 = r2  i1  i3  i4 = 0  0  0  0 = 0

S3 = r3  i2  i3  i4 = 1  1  0  0 =  0

Ошибка в бите четности r1 => верное сообщение 1001100

85:

|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| s1 | x |  | x |  | x |  | x |
| s2 |  | x | x |  |  | x | x |
| s3 |  |  |  | x | x | x | x |

S1 = r1  i1  i2  i4 = 0  0  1  0 = 1

S2 = r2  i1  i3  i4 = 0  0  1  0 = 1

S3 = r3  i2  i3  i4 = 0  1  1  0 = 0

Ошибка в информационном бите i1 => верное сообщение 0010110

112:

|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| s1 | x |  | x |  | x |  | x |
| s2 |  | x | x |  |  | x | x |
| s3 |  |  |  | x | x | x | x |

S1 = r1  i1  i2  i4 = 1  1  1  1 = 0

S2 = r2  i1  i3  i4 = 1  1  1  1 = 0

S3 = r3  i2  i3  i4 = 0  1  1  1 = 1

Ошибка в бите четности r3 => верное сообщение 1111111

Задание №2

|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S1 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| S2 |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  |
| S3 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |
| S4 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

S1 = r1  i1  i2  i4  i5  i7   i9   i11  =

= 0  0  0  0  1  0   0   0 = 1

S2 = r2  i1  i3  i4  i6   i7   i9   i10 =

= 1  0  1  0  0   0   0   1 = 1

S3 = r3  i2  i3  i4  i8  i9  i10  i11 =

= 1  0  1  0  0  0  1  0 = 1

S4 = r4  i5  i6  i7  i8  i9  i10  i11 =

= 0  1  0  0  0  0  1  0 = 0

Ошибка в информационном бите i4 => правильное сообщение 010101101000010

Задание №3

(31 + 58 + 85 + 112 + 36) * 4 = 1288 – число информационных разрядов

Минимальное число контрольных разрядов вычисляется по формуле:

2r ≥ r + i +1

i = 1288

2r ≥ r + 1288 +1     => 2048 ≥ 11 + 1288 + 1

r = 11

Ответ: 11

Коэффициент избыточности вычисляется по формуле:

r/n

n = 11 + 1288 = 1299

r = 11

r/n = 11/1299 = 0,00846805234796

Ответ: 0,00846805234796

Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4)

Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11)

Дополнительное задание – Код Хэмминга на Phyton

Работа программы была продемонстрирована на примере задания №1 – 31, результат совпал с ручными вычислениями.